Spécifications Techniques minimales

| Réf | Qté | Caractéristiques Techniques Minimum demandés | Caractéristiques techniques proposés |
| --- | --- | --- | --- |
| N°1 | 4 | Point d’accès Marque et Modèle : À préciser Norme : Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), rétrocompatible a/b/g/n/ac Débit : ≥ 3500 Mbps (2.4 GHz + 5 GHz combinés) Capacité : ≥ 100 utilisateurs simultanés Technologies : OFDMA, MU-MIMO (≥ 4x4), beamforming, airtime fairness Connectivité :1 port Ethernet ≥ 2,5 Gbps (Multi-Gigabit) Alimentation PoE+ (802.3at) Gestion :Gestion centralisée (contrôleur local ou cloud),Multi-SSID (≥ 8) VLAN,Portail invité (captive portal) Sécurité :WPA3 / WPA2 (Entreprise),Isolation des clients,Authentification 802.1X (RADIUS) Physique :Installation plafonnière ou murale Garantie : 1 an minimum Produit en fin de commercialisation : Non Produit en fin de vie : Non |  |
| N°2 | 1 | Serveur NAS professionnel 8 baies Marque et Modèle :À préciser Architecture générale : NAS professionnel haute performance, disponible en format rack 2U ou tour, équipé d’un processeur quad-core cadencé à ≥ 1,7 GHz, avec une mémoire vive ≥ 4 Go extensible selon les besoins Stockage : 8 baies SATA Livré avec 8 × disques durs 4 To de classe NAS (fonctionnement 24/7, type Seagate IronWolf ou WD Red) Support des configurations RAID avec possibilité de cache SSD pour optimisation des performances Connectivité réseau : Ports Ethernet ≥ 2,5 Gigabit Support de connectivité 10 Gigabit (SFP+ ou RJ45 selon modèle) Possibilité d’agrégation de liens (Link Aggregation) Performance & capacité : Capacité à gérer ≥ 50 utilisateurs simultanés Haute disponibilité (HA) et continuité de service Optimisé pour les environnements multi-utilisateurs avec accès concurrent Interfaces & extension : Ports USB 3.x pour périphériques externes Possibilités d’extension via modules additionnels (RAM, cartes réseau, unités d’extension) Fonctionnalités : Partage de fichiers multiplateforme (Windows, Linux, macOS) Gestion avancée des droits d’accès (ACL) Sauvegarde et réplication des données (locales et distantes) Virtualisation et conteneurisation (selon OS constructeur) Surveillance, journalisation et sécurité avancée des données Garantie : 1 an minimum Produit en fin de commercialisation : Non Produit en fin de vie : Non |  |

Fait à ……..….,le ……………

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom, Prénom et qualité du signataire

Signature et Cachet